# บทที่ 1
บทนำ

## 1.1	ความเป็นมาและแรงจูงใจ

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ผลักดันให้โรงงานนำข้อมูลจากหน้างานขึ้นไปใช้บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เพื่อเฝ้าติดตาม วิเคราะห์ และควบคุมดูแลจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ในฝั่งเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (Operational Technology: OT) ที่ควบคุมกระบวนการทางกายภาพส่วนใหญ่ยังคงสื่อสารด้วยโพรโทคอลที่ใช้กันมานานหลายสิบปี ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไปคือ Modbus ซึ่งเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 [4] โดยรูปแบบอนุกรม (Modbus RTU) สื่อสารผ่านบัส RS-485 และไม่มีช่องทางเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไอพี (IP network) มาให้ในตัว ในทางปฏิบัติ การรื้อเปลี่ยนอุปกรณ์หน้างานเดิมทั้งหมดมักไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น โจทย์ที่แท้จริงจึงไม่ใช่การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ แต่เป็นการเชื่อมของเก่าเข้ากับของใหม่ กล่าวคือ ต้องนำข้อมูลจากฝั่งโอทีเดิมขึ้นไปแสดงผลบนแดชบอร์ดของฝั่งไอทีสมัยใหม่ให้ได้ด้วยต้นทุนต่ำ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความแน่นอนเชิงเวลา (determinism) ที่งานฝั่งโอทีต้องรักษาไว้

ในบริบทดังกล่าว มีตัวควบคุม (controller) สามประเภทหลักที่นักศึกษาในสาขานี้จำเป็นต้องเข้าใจ ได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller: MCU) คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single-Board Computer: SBC) และตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้หรือพีแอลซี (Programmable Logic Controller: PLC) ตัวควบคุมทั้งสามประเภทไม่ได้ต่างกันเพียงหน่วยประมวลผลและพอร์ต I/O เท่านั้น แต่ยังต่างกันในเรื่องที่งานนี้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือระบบนิเวศของซอฟต์แวร์ (software ecosystem) กล่าวคือ MCU และ SBC พัฒนาได้ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่รู้จักกันดี เช่น Arduino core ร่วมกับ PlatformIO, Linux ร่วมกับ Docker, ชุดซอฟต์แวร์ Telegraf-InfluxDB-Grafana (ชุด “TIG”), Node-RED และโบรกเกอร์ MQTT อย่าง Mosquitto ส่วนพีแอลซีมักผูกติดกับชุดเครื่องมือเฉพาะของผู้ผลิต ซึ่งในกรณีของ Siemens LOGO! ที่ใช้ในงานนี้คือซอฟต์แวร์ LOGO! Soft Comfort ความแตกต่างด้านความเปิดกว้างนี้เองเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องการผูกติดกับผู้ผลิต (vendor lock-in) ในฝั่งโอที

## 1.2	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเรียนการสอนเรื่องการผสมผสานไอที/โอทีให้เกิดผลจริงจำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ที่นักศึกษาได้ลงมือสัมผัส ทดลองจนเกิดข้อผิดพลาด และตรวจวัดผลได้ด้วยตนเอง แต่ชุดฝึกไอไอโอที (IIoT) เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่มักมีราคาสูงและเป็นระบบปิด จึงบดบังพฤติกรรมระดับสายสัญญาณ (wire-level) ที่ผู้เรียนควรได้เห็น จากสภาพเช่นนี้จึงเกิดช่องว่างขึ้นสองประการ ประการแรก ยังไม่มีชุดทดลองต้นทุนต่ำที่นำเสนอตัวควบคุมครบทั้งสามประเภทควบคู่ไปกับโพรโทคอลอุตสาหกรรมจริงในชุดเดียวกัน ประการที่สอง แม้จะมีไลบรารีสำหรับสร้างเกตเวย์ Modbus แบบโอเพนซอร์สบน ESP32 ให้เลือกอยู่จำนวนมาก แต่กลับยังไม่มีการเปรียบเทียบเชิงประจักษ์ที่ช่วยชี้แนะว่าควรเลือกใช้ไลบรารีใด ผู้พัฒนาจึงต้องตัดสินใจเลือกโดยขาดข้อมูลอ้างอิง

## 1.3	วัตถุประสงค์

- ออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มห้องปฏิบัติการไอโอทีเชิงอุตสาหกรรมต้นทุนต่ำเพื่อการศึกษา ที่บูรณาการฮาร์ดแวร์หลักสามประเภทของงานอัตโนมัติสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (SBC, Raspberry Pi 4) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU, ESP32-S3) และพีแอลซี (PLC, Siemens LOGO! 24CE)

- สาธิตการเชื่อมประสานระหว่างอุปกรณ์ฝั่งไอทีและฝั่งโอที โดยเน้นการใช้ชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ด้วยการนำเครื่องมือที่นิยมใช้กันแพร่หลายในงานไอไอโอที ได้แก่ โบรกเกอร์ MQTT (Mosquitto), Node-RED และชุด TIG (Telegraf, InfluxDB, Grafana) มาทำหน้าที่เป็นชั้นขอบ (edge) และชั้นไอทีของแพลตฟอร์ม

- พัฒนาเกตเวย์แปลงโพรโทคอลจาก Modbus RTU ไปเป็น TCP และ MQTT บนไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมทั้งประเมินไลบรารีเกตเวย์ Modbus แบบโอเพนซอร์สบน ESP32-S3 โดยทดสอบสมรรถนะของไลบรารีที่รองรับการทำงานเป็นเกตเวย์บนฮาร์ดแวร์จริง เพื่อคัดเลือกไลบรารีที่เหมาะสมที่สุดหนึ่งตัว จากนั้นวัดเวลาแฝง อัตราการส่งข้อมูล และปริมาณการใช้หน่วยความจำแฟลชและแรมของเกตเวย์ที่ได้

- พัฒนาเครื่องมือ IoT-Sniffer สำหรับถอดรหัสข้อมูล Modbus TCP และ MQTT เพื่อสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายและวัดสมรรถนะเครือข่ายของอุปกรณ์ไอโอทีในแพลตฟอร์ม

## 1.4	ขอบเขตและข้อจำกัด

แพลตฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเป็นชุดทดลองที่ทำงานบนเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) ภายในสถานที่เดียว ขอบเขตของงานครอบคลุม Modbus ทั้งแบบ RTU และ TCP, โพรโท-คอล MQTT, ชุดซอฟต์แวร์ TIG และเครื่องมือดักจับข้อมูลแบบเชิงรับ (passive) ส่วนหัวข้อที่อยู่-นอกขอบเขต ได้แก่ โพรโทคอล OPC-UA การขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม การติดตั้งใช้งานในพื้นที่อันตราย (ATEX) และการเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งานจริงในเชิงการผลิต ทั้งนี้ ผลการประเมินไลบรารีได้มาจากการทดสอบบนฮาร์ดแวร์ ESP32-S3 เพียงรุ่นเดียว จึงอาจให้ผลแตกต่างออกไปเมื่อใช้กับฮาร์ดแวร์รุ่นอื่น

## 1.5	โครงสร้างของปริญญานิพนธ์

เนื้อหาของปริญญานิพนธ์นี้แบ่งออกเป็นห้าบท บทที่ 2 ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่องการผสมผสานไอที/โอที ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่พบได้ทั่วไปในทั้งสองฝั่ง โพรโทคอล Modbus และ MQTT ตัวควบคุมทั้งสามประเภทพร้อมการเปรียบเทียบชุดเครื่องมือโอเพนซอร์สกับชุดเครื่องมือเฉพาะของผู้ผลิต ชุดแดชบอร์ดสำหรับแสดงผล ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 นำเสนอสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มและรายละเอียดการพัฒนาในแต่ละชั้น ทั้งเฟิร์มแวร์เกตเวย์บน MCU ชุดซอฟต์แวร์ฝั่งไอที และเครื่องมือดักจับข้อมูล บทที่ 4 รายงานผลการประเมิน ได้แก่ การทดสอบไลบรารี Modbus และการวัดสมรรถนะของเกตเวย์ ส่วนบทที่ 5 อภิปรายผลการศึกษา ความเหมาะสมของตัวควบคุมแต่ละประเภท ข้อจำกัดของงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต