# บทที่ 5
การอภิปรายผลและบทสรุป

บทนี้สรุปภาพรวมของระบบที่พัฒนาขึ้น อภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงานพร้อมแนวทางแก้ไข และปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

## 5.1	ภาพรวมระบบ

แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นในงานนี้ผสานการทำงานของตัวควบคุมทั้งสามประเภทภายในเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เดียวกัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ทำหน้าที่เป็นเอดจ์เกตเวย์แปลงโพรโทคอลจาก Modbus RTU ไปเป็น Modbus TCP และ MQTT คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว Raspberry Pi 4 ทำหน้าที่เป็นชั้นไอทีที่รันโบรกเกอร์ MQTT และชุด TIG อยู่ในคอนเทนเนอร์ ส่วนพีแอลซี Siemens LOGO! 24CE ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการที่ต้องการความแน่นอนเชิงเวลา ข้อมูลจากเครื่องมือวัดหน้างานจะถูกส่งผ่านเอดจ์เกตเวย์ไปยังระบบไอที เพื่อจัดเก็บและแสดงผลบนแดชบอร์ด Grafana แบบเรียลไทม์ ผลการทดลองยืนยันว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาต่ำเพียงตัวเดียวสามารถทำหน้าที่เป็นเอดจ์เกตเวย์ เพื่อเชื่อมต่อระบบโอทีแบบเดิมที่ใช้การสื่อสารแบบอนุกรมเข้ากับแดชบอร์ดไอทีสมัยใหม่ได้ แม้จะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรเชิงฮาร์ดแวร์ในการทำงานของเฟิร์มแวร์ ทั้งนี้ ตารางที่ 5.1 สรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวควบคุมทั้งสามประเภท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทมีจุดแข็งที่เหมาะสมกับบทบาทต่างกัน และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อนำมาทำงานร่วมกัน

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบตัวควบคุมทั้งสามประเภทที่ใช้ในแพลตฟอร์ม

| คุณลักษณะ | MCU — ESP32-S3 | SBC — Raspberry Pi 4 | PLC — LOGO! 24CE |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบบปฏิบัติการ | ไม่มี | Linux เต็มรูปแบบ | เฟิร์มแวร์เฉพาะผู้ผลิต |
| ความแน่นอนเชิงเวลา | เรียลไทม์แบบไม่เข้มงวด | ไม่มีความแน่นอน เชิงเวลา | เรียลไทม์แบบเข้มงวด |
| I/Oในตัว | GPIO/ADC/UART/RS-485 | GPIO + USB; ไม่มีแอนะล็อก | DI 24 V, AI 0-10 V |
| เครือข่าย | Wi-Fi / BLE | กิกะบิตอีเทอร์เน็ต | Modbus TCP 10/100 |
| แรงดันไฟจ่าย | 7-36 V DC (ลอจิก 3.3 V) | 5 V DC | 24 V DC |
| การใช้พลังงาน | ~0.6-1.7 W | ~3.4-7.6 W | <=4.5 W ที่ 24 V DC |
| ชุดเครื่องมือ | เปิด (Arduino/PlatformIO) | เปิด (Linux/Docker) | เฉพาะผู้ผลิต (Soft Comfort) |
| การรับรองมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | CE, UL, FM, ATEX |
| ต้นทุนโดยประมาณ | ~1,895 บาท | ~1,900-3,200 บาท | ~5,000-6,500 บาท |

MCU ให้ต้นทุนต่อช่องสัญญาณและการใช้พลังงานต่ำที่สุด และเหมาะกับการเป็นเกตเวย์ที่หน้างาน แต่ก็ขาดระบบปฏิบัติการและการรับรองมาตรฐาน ส่วน SBC มอบความหลากหลายของซอฟต์แวร์ที่หาอุปกรณ์อื่นเทียบได้ยาก เพราะสามารถรันแพ็กเกจหรือคอนเทนเนอร์ Linux ใด ๆ ได้โดยไม่ต้องดัดแปลง อย่างไรก็ตาม ตัวจัดตารางงานแบบแทรกก่อน (preemptive) ของ SBC ไม่สามารถรับประกันพฤติกรรมเรียลไทม์แบบเข้มงวดได้ จึงเหมาะกับงานในชั้นข้อมูลมากกว่างานควบคุม ขณะที่ PLC เป็นอุปกรณ์เดียวที่ขับเคลื่อนแอกชูเอเตอร์ระดับแรงดันไฟหลักได้ภายใต้รอบสแกนที่มีขอบเขตแน่นอนและผ่านการรับรอง ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมากกว่าจะเป็นเพียงตัวเลขสมรรถนะ กระนั้นก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงที่สุดและปิดที่สุด การนำอุปกรณ์ประเภทหนึ่งไปแทนที่อีกประเภทหนึ่งข้ามชั้นจึงเท่ากับแลกคุณสมบัติเหล่านี้ทิ้งไปโดยตรง การกำหนดบทบาทให้อุปกรณ์แต่ละประเภทจึงเป็นผลลัพธ์เชิงวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องของความชอบส่วนบุคคล

## 5.2	ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข

ระหว่างการออกแบบและพัฒนา งานนี้พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ พร้อมแนวทางแก้ไขดังนี้ ประการแรก ไลบรารีสำหรับสร้างเกตเวย์ Modbus แบบโอเพนซอร์สบน ESP32 มีให้เลือกจำนวนมากและมีคุณภาพแตกต่างกัน ทั้งในแง่การดูแลรักษาและความครอบคลุมของคุณสมบัติ จึงตัดสินใจเลือกได้ยาก การแก้ไขคือกำหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนและทดสอบสมรรถนะบนฮาร์ดแวร์จริงเพื่อคัดเลือกอย่างเป็นระบบ ดังรายงานไว้ในบทที่ 4 ประการที่สอง การสื่อสารผ่านบัส RS-485 มีความไวต่อการเดินสาย การสลับขั้ว A/B และการต่อความต้านทานปลายสาย ทำให้เกิดข้อผิดพลาด CRC เป็นระยะ การแก้ไขคือตรวจสอบการเดินสาย ต่อกราวด์ร่วม และตั้งค่า baud rate ให้ตรงกันทุกอุปกรณ์ ประการที่สาม Raspberry Pi 4 ที่ใช้ในงานนี้เป็นรุ่นหน่วยความจำ 2 GB แต่ต้องรองรับคอนเทนเนอร์หลายตัวพร้อมกัน ได้แก่ Mosquitto, InfluxDB, Telegraf, Grafana และ Node-RED หน่วยความจำจึงเป็นข้อจำกัดสำคัญของชั้นไอที การแก้ไขคือใช้ระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi OS Lite ที่ไม่มีส่วนติดต่อกราฟิก จำกัดบริการให้เหลือเท่าที่จำเป็น และเฝ้าติดตามการใช้หน่วยความจำผ่านแดชบอร์ดสถานะของโฮสต์ (ภาพที่ 4.4) เพื่อยืนยันว่าระบบมีหน่วยความจำเหลือเพียงพอขณะทำงานต่อเนื่อง ประการที่สี่ ในช่วงแรก Node-RED ถูกติดตั้งเป็นคอนเทนเนอร์แยกต่างหากนอกชุด Docker Compose ทำให้โฟลว์ใน Node-RED ไม่สามารถเชื่อมต่อ Modbus TCP ไปยังเกตเวย์ได้ เนื่องจากการตั้งค่าเครือข่ายของคอนเทนเนอร์ที่ติดตั้งแยกกันไม่สอดคล้องกับบริการส่วนที่เหลือ การแก้ไขคือย้าย Node-RED เข้ามาประกาศไว้ในไฟล์ Docker Compose เดียวกันกับบริการอื่นทั้งหมด เพื่อให้ทุกบริการอยู่บนเครือข่ายเดียวกันและจัดการร่วมกันได้ด้วยคำสั่งเดียว หลังจากนั้นการเชื่อมต่อ Modbus TCP จึงทำงานได้ตามปกติ

## 5.3	ข้อเสนอแนะ

งานนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกหลายแนวทาง ในด้านเอดจ์เกตเวย์ ควรเพิ่มบัฟเฟอร์แบบวงแหวน (ring buffer) สำหรับเก็บข้อมูลโทรมาตรไว้ชั่วคราวเพื่อรองรับช่วงที่ Wi-Fi ขาดหาย และเพิ่มกลไกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอากาศ (Over-the-Air: OTA) เพื่อให้บำรุงรักษาได้สะดวกขึ้น ในด้านชั้นไอที ควรเพิ่มการสำรองข้อมูล InfluxDB ตามกำหนดเวลา การตรวจสุขภาพของคอนเทนเนอร์ และการแจ้งเตือนเมื่อค่าถึงขีดจำกัดใน Grafana เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของชั้นข้อมูล ในด้านการสื่อสาร ควรศึกษาการเพิ่มโพรโทคอล OPC-UA เพื่อขยายความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอุตสาหกรรมอื่น ๆ และในด้านการนำไปใช้งาน ควรนำแพลตฟอร์มนี้ไปทดลองใช้จริงในรายวิชาปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษา เพื่อประเมินคุณค่าทางการศึกษา ตลอดจนต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงหรืองานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป